ЭНЕРГОНАДЗОР РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»

ПАМЯТКА

РАБОТНИКАМ ЗЕРНОТОКОВ, ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Энергонадзор «Гомельэнерго» предупреждает, что нарушение элементарных правил техники безопасности при подключении и обслуживании электрифицированных механизмов зачастую приводит к поражению электрическим током.

Знание и соблюдение этих правил позволит сохранить Вам жизнь и здоровье.

1. При присоединении питающего кабеля для предотвращения его обрыва и касания оголённых жил к металлическому корпусу агрегата у пульта управления электрифицированной передвижной машины необходимо произвести жёсткое крепление его к корпусу с помощью хомута с наложением дополнительной изоляции.

2. Подключение передвижных электрических машин к сетям необходимо выполнять только четырёхжильным кабелем, при этом одну жилу кабеля, которая подключена к нулевому проводу, использовать для заземления корпуса машины.

3. Для защиты электродвигателей от токов  короткого замыкания необходимо устанавливать только калиброванные предохранители, этим Вы обеспечите мгновенное отключение повреждённой части оборудования.

4. При перемещении работающих передвижных машин для работы на новом месте питающий гибкий кабель должен быть отключён выключателем и отсоединён от зажимов неподвижного щитка или розетки на всё время передвижения машин на новое место, тем самым Вы исключите обрыв заземляющей жилы.

5. Работа на передвижной электрифицированной машине во время грозы запрещается. Машина должна быть отключена от сети, а люди, находящиеся возле агрегата, должны быть удалены.

6. Не приступайте к работе на электрифицированной машине, если Вы перед началом работы обнаружили неисправность электрооборудования, заземления, защитных средств. Об этом немедленно необходимо сообщить электромонтёру.

7. Перед началом работ необходимо проверить исправность зануления. При обрыве цепи зануления работа запрещается!

8. Будьте внимательны при подключении питающего четырёхжильного кабеля к электродвигателю. Три жилы, подключённые к фазным проводам, должны быть подключены к клеммам обмоток двигателя, а четвёртая жила, подключённая к нулевому проводу, должна подключаться к корпусу двигателя.

9. Перед началом работ на зернотоках проверьте состояние предохранителей на распределительном щитке, защитных средств и соответствие уставок автоматов на пульте управления электрифицированной машины.

10. Не производите осмотр, чистку, смазку, регулировку и ремонт электрооборудования при работающих электродвигателях и узлах машин.

11. Не оставляйте включённым общий рубильник в случае внезапного исчезновения напряжения.

12. Следите за тем, чтобы при работе передвижной электрифицированной машины не возникло натяжение гибкого кабеля, а также наездов транспорта на него и прикосновение транспорта к корпусам электрифицированных механизмов.

13. Перед началом работ проведите инструктаж каждого работающего на зернотоку по приёмам освобождения пострадавшего от электрического тока и оказания ему первой помощи с присвоением первой квалификационной группы по Правилам техники безопасности.

ГРАЖДАНЕ! Не забывайте о том, что ток представляет опасность для жизни, будьте внимательны!

Энергонадзор «Гомельэнерго»