«О несчастном случае со смертельным исходом»

Гомельское областное управление Департамента государственной инспекции труда информирует о несчастном случае на производстве со смертельным исходом, произошедшем при выполнении лесосечных работ.

09.09.2020 в 17 квартале Бабичского лесничества Чечерского спецлесхоза работающими лесопункта ОАО «Гомельдрев» производилась разработка лесосеки - сплошнолесосечная рубка. При выезде на место происшествия представителей Следственного комитета Республики Беларусь и Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь установлено, что вальщик леса осуществлял валку дерева ели высотой около 35 м. При выполнении пропила дерево раскололось вдоль оси, обломалось на высоте около 10 м и упало в противоположную подпилу сторону на находившегося в опасной зоне валки (14 м от спиливаемого вальщиком леса дерева) 49-летнего тракториста на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса. От полученных травм тракторист скончался на месте происшествия.

Упавшее дерево по всей длине раскола имеет сердцевинную гниль ствола. До начала лесосечных работ трактористу было выдано задание на чокеровку (закрепление чокеров на деревьях, хлыстах для последующей их трелевки). Во время проведения лесосечных работ уполномоченное должностное лицо (мастер на лесосеках) на лесосеке отсутствовал.

В соответствии с Правилами по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий из дерева, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2020 №32/5, к опасной зоне относится территория в радиусе не менее 50 м от места валки деревьев в равнинной местности. При высоте деревьев более 25 м радиус опасной зоны равен двойной фактической их высоте. Нахождение в опасной зоне работающих, не занятых выполнением соответствующих работ, иных людей не допускается. Перед началом валки деревьев необходимо убедиться в отсутствии в опасной зоне людей, животных, машин, механизмов и опасных деревьев. Лесосечные работы должны выполняться под руководством уполномоченного должностного лица.

С учетом изложенного Гомельское областное управление Департамента государственной инспекции труда в целях недопущения несчастных случаев на производстве при выполнении лесосечных работ предлагает местным исполнительным и распорядительным органам:

- довести указанную информацию об обстоятельствах происшедшего несчастного случая до организаций, расположенных на подведомственной им территории, осуществляющих лесосечных работы, в том числе разместить информацию в местных средствах массовой информации (на официальных Интернет-сайтах);

- потребовать от руководителей организаций, расположенных на подведомственной территории, осуществляющих лесосечные работы: обеспечить безусловное соблюдение требований Правил по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий из дерева, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2020 №32/5;

- не допускать валку деревьев при нахождении в опасной зоне людей, животных, машин и механизмов, опасных деревьев;

- обозначать опасные зоны знаками безопасности и предупреждающими надписями установленной формы: на тропах и дорогах, пересекающих осваиваемую лесосеку, должны быть установлены знаки безопасности и поясняющие надписи, запрещающие движение людей и самоходных лесохозяйственных машин (тракторов), лесотранспортных и иных транспортных средств по лесосеке («Проход и проезд запрещен. Валка леса», «Проход и проезд запрещен», иные);

- лесосечные работы выполнять под руководством уполномоченного должностного лица;

- провести внеплановый инструктаж по охране труда с работающими, выполняющими лесосечные работы.